บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยความที่มีขนาดเล็กกว่ารถยนต์ทำให้ใช้น้ำมันน้อยกว่ามาก จึงเป็นตัวเลือกที่ดีการเดินทางไปในสถานที่ที่มีระยะทางที่ไม่ไกลมากและสามารถหาที่จอดรถได้ง่ายกว่ารถยนต์ แต่มีปัญหาที่พบได้บ่อยในการใช้รถจักรยานคือการลืมกุญแจรถ การจำตำแหน่งที่จอดรถไม่ได้ การค้นพบปัญหาเหล่านี้จึงทำให้เกิดแนวคิดสร้างนวัตกรรมอำนวยความสะดวกด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างสมาร์ทโฟนและไมโครคอนโทรลเลอร์อีเอสพิโน32 (ESPino32) ที่มีฟังก์ชันการทำงานของบลูทูธมาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

ในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่อง “ระบบกุญแจชาญฉลาดสำหรับรถจักรยานยนต์”   ต้องใช้ความรู้ ศึกษาทฤษฎี รวมถึงส่วนประกอบหลักที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการทำโครงงานซึ่งแบ่งองค์ประกอบได้ดังนี้

2.1  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อีเอสพิโน32

2.2  บลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy)

2.3  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)

2.4  โปรแกรมวิชชวลสตูดิโอโค้ด

2.5  จอภาพโอแอลอีดี (OLED Display)

2.6  ยูแอลเอน2003 (ULN2003)

2.7  ทรานซิสเตอร์

2.8  ไดโอด (Diode)

2.9  การจัดเก็บข้อมูลหน่วยความจำแบบอนุกรมบนบัสไอทูซี

2.1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อีเอสพิโน32

บอร์ดอีเอสพิโน32 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทางบริษัทไทยอีซี่อิเล็ค (ThaiEasyElec) ออกแบบและผลิตขึ้นโดยใช้โมดูลอีเอสพี - ดับบิวอาโอโอเอม – 32 จาก Espressif Systems ภายในเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์อีเอสพิโน32 ที่รองรับการสื่อสารไร้สายตามมาตรฐานแลนไร้สาย (Wireless LAN) และบลูทูธพลังงานต่ำ (BLE : Bluetooth Low Energy) เหมาะสำหรับการนำไปพัฒนาชิ้นงานแบบไอโอที (IOT : Internet of things) เป็นอุปกรณ์ปลายทางเพื่ออ่านค่าจากเซ็นเซอร์หรือส่งค่าควบคุมไปยังอุปกรณ์ผ่านไวฟายหรือบลูทูธสามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่การเรียนรู้จนใช้งานจริง

ภาพที่ 2-1 บอร์ดอีเอสพิโน32

2.1.2 คุณสมบัติของตัวโมดูลอีเอสพี – ดับบิวอาโอโอเอม - 32

ตารางที่ 2-1 คุณสมบัติของตัวโมดูลอีเอสพี – ดับบิวอาโอโอเอม - 32

| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Wi-Fi | ช่วงความถี่การทำงาน 2.4 ถึง 2.5 กิกะเฮิร์ทซ์ |
|  | รองรับโปรโตคอล 802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps) |
| บลูทูธ | รองรับโปรโตคอล Bluetooth 4.2 BR/EDR และบลูทูธพลังงานต่ำ |
|  | Class-1, Class-2 และ Class-3 transmitter |
| ฮาร์ดแวร์ | โมดูลรองรับอินเตอร์เฟส SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, I2C, IR |
|  | แรงดันการทำงาน 2.3 ถึง 3.6 โวลท์ |
|  | กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยในการทำงาน 80 มิลลิแอมป์ |
| ซอฟแวร์ | รองรับ Wi-Fi โหมด Station, SoftAP, SoftAP+Station, P2P |
|  | รองรับ WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS |
|  | รองรับการเข้ารหัส AES / RSA / ECC / SHA |
|  | รองรับเครือข่าย IPv4, IPv6, SSL, TCP / UDP / HTTP / FTP / MQTT |

# 2.2 บลูทูธพลังงานต่ำ

# บลูทูธ คือเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้อย่างหนึ่ง การพัฒนาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรกำหนดมาตรฐานบลูทูธ (Bluetooth SIG : Bluetooth Special Interest Group) พื้นฐานของบลูทูธจะเป็นการเชื่อมต่อแบบแบบไร้สายผ่านคลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) ที่มีความถี่ขนาด 2.4 กิกะเฮิร์ทซ์ เข้าอุปกรณ์ต่างๆที่มีเทคโนโลยีเดียวกัน               เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ และเนื่องจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อีเอสพิโน32 รองรับการใช้งานบลูทูธพลังงานต่ำ ผู้จัดทำโครงการจึงนำบลูทูธพลังงานต่ำมาใช้งาน          จากการศึกษาพบว่าบลูทูธพลังงานต่ำเป็นคุณลักษณะของเทคโนโลยีบลูทูธ 4.0 ที่มีเป้าหมายในการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ไร้สายรุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานต่ำและเวลาแอบแฝงต่ำ (Low Latency)            ภายในระยะทางใกล้ๆ ไม่เกิน 50 ถึง 160 เมตร ข้อกำหนดนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับการใช้งานที่หลากหลายและอุปกรณ์ขนาดเล็ก

2.2.1  รูปแบบการสื่อสารแบบ Connections

เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง มีการสร้างเส้นทางการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่ชัดเจน           ใช้ส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้ สามารถแบ่งหน้าที่อุปกรณ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 อุปกรณ์หลัก (Central) สำหรับใช้สแกนหาอุปกรณ์ตัวอื่นๆ อุปกรณ์ตัวมาสเตอร์ส่วนมากก็จะเป็นสมาร์ทโฟน, แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น

ส่วนที่ 2 อุปกรณ์ลูกข่าย (Peripheral) เป็นอุปกรณ์ตัวลูกที่รอการติดต่อ มักเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่น โมดูลบลูทูธ

ภาพที่ 2-2 การเชื่อมต่อกันระหว่างมาสเตอร์และระบบลูกข่าย

2.2.2 โปรไฟล์บลูทูธ (Profile Bluetooth)

โปรไฟล์บลูทูธ คือเมื่ออุปกรณ์สองตัวที่จะทำการเชื่อมต่อกันด้วยบลูทูธ อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องรองรับโปรไฟล์เดียวกัน แต่ละโปรไฟล์ก็จะถูกนำมาใช้งานแตกต่างกันออกไปตัวอย่างโปรไฟล์ที่สามารถพบได้ทั่วไปเช่น โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง (A2DP : Advanced Audio Distribution Profile) คือการสตรีมเสียงเช่น เมื่อนำลำโพงบลูทูธหรือหูฟังไร้สายมาใช้ก็จะเชื่อมต่อกันแบบ        โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง, โปรไฟล์การควบคุมเสียงหรือวิดีโอระยะไกล (AVRCP : Audio or Video Remote Control Profile) คือรีโมท (Remote Control) หรืออุปกรณ์ที่การใช้ปุ่มกดสั่งงานป่านทางบลูทูธ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใช้อุปกรณ์อย่างเช่นลำโพงบลูทูธอยู่จะสามารถกดเพิ่ม/ลดเสียง หรือสั่งเล่นเพลงถัดไปได้, โปรไฟล์อุปกรณ์อินเทอร์เฟซของมนุษย์ (HID : Human Interface Device Profile) โปรไฟล์ประเภทนี้มีการทำงานคล้ายกับการเชื่อมต่อยูเอสบีมากกว่า เป็นโปรไฟล์สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จำพวก เม้าส์ไร้สายหรือคีย์บอร์ดไร้สายที่เอาไว้ควบคุมผ่านบลูทูธ และโปรไฟล์แอตทริบิวต์ทั่วไปหรือจีเอทีที (GATT : Generic Attribute Profile) จะมีไว้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จำพวกสวมใส่หรืออุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ที่ใช้พลังงานน้อย โดยอุปกรณ์พวกนี้มีขนาดเล็กเน้นพกพาติดตัวได้ทำให้แบตเตอรีมีขนาดเล็ก จึงต้องใช้บลูทูธพลังงานต่ำเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากที่สุดเวลาที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์

ภาพที่ 2-3 โปรไฟล์บลูทูธ

2.2.3 การเชื่อมต่อระหว่างไคลเอนท์และระบบเครือข่ายด้วยโปรโตคอลโปรไฟล์จีเอทีที

อุปกรณ์ที่มีความสารมารถในการรองรับบลูทูธพลังงานต่ำสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือเซิร์ฟเวอร์ (Server) และไคลเอนท์ (Clients) และตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อีเอสพิโน32 สามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์และไคล์เอนท์ การทำงานของตัวเซิร์ฟเวอร์คือจะรอให้ตัวไคลเอนท์ที่อยู่ใกล้เคียงค้นหาและสร้างการเชื่อมต่อเพื่อรับข้อมูลเข้ามาเป็นการสื่อสารแบบจุดต่อจุดดังภาพที่ 2-3

ภาพที่ 2-4 การสื่อการกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนท์

การเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายและไคลเอนท์ดังภาพที่ 2-4 สามารถอธิบายได้ว่า อุปกรณ์บลูทูธพลังงานต่ำมีการกำหนดวิธีที่อุปกรณ์ 2 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบลูทูธให้สามารถส่งและรับข้อมูลถึงกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์ โดยการเชื่อมต่อโปรไฟล์จะประกอบด้วยเซอร์วิส (Services) คือกลุ่มของข้อมูลเช่นค่าที่ได้จากเซนเซอร์ ซึ่งอาจมีมากกว่า1 ค่า  สำหรับคาแรคเตอร์ริสติค (Characteristic) คือที่ใช้จัดเก็บข้อมูลจริงๆ  สรุปได้ว่า เซอร์วิสเปรียบได้กับตู้เก็บเอกสาร คาแรคเตอร์ริสติคเปรียบได้กับลิ้นชักจัดเก็บเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลนำไปใช้งาน ในตู้เอกสารมีได้หลายลิ้นชัก แต่ละลิ้นชักจะมีเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างอุปกรณ์วัดอัตรการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Service) ที่ออกแบบไว้แล้วโดยองค์กรกำหนดมาตรฐานบลูทูธ              ภายในอุปกรณ์วัดอัตรการเต้นของหัวใจประกอบด้วย 3 คาแรคเตอร์ริสติค คือ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Measurement) คือ ข้อมูลจำนวนครั้งการเต้นของหัวใจเป็นส่วนที่จะถูกนำไปใช้งาน , ตำแหน่งการวางเซนเซร์บนร่างกาย (Body Sensor Location) คือข้อมูลระบุตำแหน่งของการวางเซนเซอร์ เช่น หน้าอก ข้อมูล หรือ ต้นคอ เป็นต้น ออพชั่น (Option) หมายถึงข้อมูลส่วนนี้อาจถูกไปใช้หรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความต้องการ และจุดควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Control Point)  ในแต่ละแอตทริบิวต์มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบคือรหัสเฉพาะสากล      หรือยูยูไอดี (UUID : Universal Unique ID), แฮนเดิล (Handle) และ แวลยู (Value)

องค์ประกอบที่ 1 ยูยูไอดี เป็นข้อมูลความยาว 128 บิต (16 ไบท์) ใช้เพื่อแยกแอตทริบิวต์  ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน องค์กรกำหนดมาตรฐานบลูทูธได้กำหนดยูยูไอดีไว้ล่วงหน้าสำหรับบางเซอร์วิสโดยกำหนดความยาวไว้ 16 บิต หรือ 32 บิต เวลาใช้งานจะต้องนำมารวมกับเบสยูยูไอดีซึ่งเป็นค่าคงที่   คือ 0000-1000-8000-00805F9B34FB โดยนำมาวางไว้ข้างหน้าของเบสยูยูไอดีก็จะได้ความยาวเป็น 128 บิต ตามมาตรฐาน การกำหนดไว้แบบนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ผลิตเฟิร์มแวร์ (Firmware) ที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ยาวถึง 128 บิต ในการเก็บข้อมูล เช่น กำหนดให้ เซอร์วิสที่จะใช้งานมียูยูไอดีเป็น 0xaaa1 ในอุปกรณ์ที่ใช้งานก็จัดเก็บเฉพาะค่านี้ เมื่อส่งออกไปยูยูไอดีนี้จะถูกตีความเป็น 0000aaa1-0000-1000-8000-00805F9B34FB โดยผู้รับจะนำเอาเบสยูยูไอดีมาต่อท้ายให้

องค์ประกอบที่ 2 แฮนเดิลเป็นข้อมูลความยาว 16 bits ใช้เป็นตัวระบุ (Identifier) สำหรับการอ้างอิงแต่ละแอตทริบิวต์ภายในคอนเนคชั่นแฮนเดิลที่ถูกสร้างขึ้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้งาน

องค์ประกอบที่ 3 แวลยูคือตัวข้อมูลจริง ไม่มีการกำหนดประเภท (None-type) แต่มีกำหนดขนาดไว้ไม่เกิน 512 ไบท์

ภาพที่ 2-5 การเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายและไคลเอนท์ด้วยโปรโตคอลจีเอทีที

2.3  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

แอนดรอยด์คือระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพาเช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ทำงานบนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์จากนั้น          บริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิลและนำแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อภายหลังถูกพัฒนาในนามของ                โอเพนแฮนด์เซตอัลไลแอนซ์ (OHA : Open Handset Alliances) ทางกูเกิลได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดต่างๆด้วยภาษาจาวาและควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางจาวาไลบารีที่กูเกิลพัฒนาขึ้นโดยแอนดรอยด์ถูกตั้งชื่อเลียนแบบหุ่นยนต์ในเรื่องสตาร์วอร์ส ที่ชื่อดรอยด์ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบมนุษย์เป็นซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบ            สแต็ก (Stack) โดยใช้ลินุกซ์ เคอร์เนล (Linux Kernel) เป็นพื้นฐานของระบบและใช้ภาษาจาวา     ในการพัฒนามีแอนดรอยด์เอสดีเค(Android SDK) เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อีกทีหนึ่ง โดยระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์          เริ่มพัฒนาเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยบริษัทแอนดรอย์ดร่วมกับกูเกิล จากนั้นเมื่อปี พ.ศ.2550 ได้มีการร่วมมือกันกว่า 30 บริษัทชั้นนำเพื่อพัฒนาระบบ

ประเภทของชุดซอฟท์แวร์ เนื่องจากแอนดรอยด์เปิดให้นักพัฒนาเข้าไปชมรหัสต้นฉบับได้ทำให้มีผู้พัฒนาจากหลายฝ่ายนำเอารหัสต้นฉบับมาปรับแต่ง และสร้างแอนดรอยด์ในแบบฉบับของตนเองขึ้นสามารถแบ่งประเภทของแอนดรอยด์ออกได้เป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 แอนดรอยด์โอเพนซอร์สโปรเจค (AOSP : Android Open Source Project) เป็นแอนดรอยด์ประเภทแรกที่กูเกิลเปิดให้สามารถนำต้นฉบับแบบเปิดไปติดตั้งและใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ประเภทที่ 2 โอเพนแฮนเซทโมบาย (OHM : Open Handset Mobile) เป็นแอนดรอยด์ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์พกพา ที่เข้าร่วมกับกูเกิลในนาม                      โอเพนแฮนด์เซตอัลไลแอนซ์ บริษัทเหล่านี้จะพัฒนาแอนดรอยด์ในแบบฉบับของตนออกมา โดยรูปร่างหน้าตา การแสดงผล และฟังก์ชั่นการใช้งาน จะมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีลิขสิทธิ์เป็นของตน พร้อมได้รับสิทธิ์ในการมีบริการเสริมต่างๆจากกูเกิลที่เรียกว่า กูเกิลโมบายเซอร์วิส               (GMS : Google Mobile Service) ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ทำให้แอนดรอยด์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามจุดประสงค์ของแอนดรอยด์แต่การจะได้มาซึ่งกูเกิลโมบายเซอร์วิสนั้นผู้ผลิตจะต้องทำการทดสอบระบบและขออนุญาตกับทางกูเกิลก่อนจึงจะนำเครื่องออกสู่ตลาดได้

ประเภทที่ 3 คัสตอม (Customize) เป็นแอนดรอยด์ที่นักพัฒนานำเอารหัสต้นฉบับจาก  แหล่งต่างๆมาปรับแต่งในแบบฉบับของตนเองโดยจะต้องทำการปลดล็อคสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์หรือปลดล็อคเครื่องก่อนจึงจะสามารถติดตั้งได้ แอนดรอยด์ประเภทนี้ถือเป็นประเภทที่มีความสามารถมากที่สุดเท่าที่อุปกรณ์เครื่องนั้นๆจะรองรับได้เนื่องจากได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับอุปกรณ์นั้นๆจากผู้ใช้งานจริง

2.4 โปรแกรมวิชชวลสตูดิโอโค้ด (VS Code : Visual Studio Code)

เป็นโปรแกรมโค้ดอีดิตเตอร์ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด โดยมาจากค่ายไมโครซอฟท์ที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของโอเพนซอร์ส โปรแกรมวิชชวลสตูดิโอโค้ดนั้นเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานกับแพลตฟอร์มมีการรองรับการใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการวินโดว,     แมคโอเอส และลินุกซ์ มีการสนับสนุนทั้งภาษาจาวาสคริปส์ (JavaScrips), ไทป์สคริปส์ (Typescrips) และโนดดอทเจเอส (Node.js) สามารถเชื่อมต่อกับกิท (Git) ได้ สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน และมีการการเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษาซ๊พลัสพลัส, ซีชาร์ป, จาวา, ไพทรอน, พีเอชพี        และดาร์ต เป็นต้น

2.4.1 ฟลัทเทอร์ (Flutter)

ฟลัทเทอร์คือชุดโครงสร้าง (Framework) สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัทพ์มือถือ    ที่สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้งไอโอเอส (IOS) และแอนดรอยด์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทกูเกิล ฟลัทเทอร์ถูกพัฒนาด้วยภาษาดาร์ตซึ่งโครงสร้างของภาษาดาร์ตคล้ายกับภาษาตระกูลซี จุดเด่นของฟลัทเทอร์คือมีระบบฮอทรีโหลด (Hot reload) โดยเมื่อมีการทดสอบระบบ การสร้างหรือการกระทำต่างๆกับยูไอ (UI) จะต้องมีการรีโหลดเพื่อให้หน้าตาของแอพพลิเคชั่นถูกอัพเดทซึ่ง    ระบบฮอทรีโหลดช่วยย่นเวลาในการรีโหลดให้เหลือน้อยทำให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่ฟลัทเทอร์มีข้อเสียคือเป็นชุดโครงสร้างที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น

2.5  จอภาพโอแอลอีดี

จอภาพโอแอลอีดี (OLED : Organic Light Emitting Diodes) คือจอภาพที่มีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์มซึ่งมีส่วนประกอบเป็นสารอินทรีย์ที่สามารถเปล่งแสงได้เองเรียกว่า                            กระบวนการอิเล็คโทรลูมิเนเซนส์ (Electroluminescence) โดยไม่ต้องพึ่งพาแสงแบ็คไลท์ และไม่มีการเปล่งแสงในบริเวณที่เป็นภาพสีดำอีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย จอภาพแบบโอแอลอีดียังมีความบางกว่าแอลซีดี รวมทั้งมีความยืดหยุ่น สามารถโค้งงอได้ เนื่องจากจอภาพโอแอลอีดีมีโครงสร้างที่แตกต่างจากแอลศซีดี โดยโครงสร้างของจอภาพโอแอลอีดีนั้น ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าที่เป็นของแข็ง ทำจากวัสดุอินทรีย์มีทั้งแบบพอลิเมอร์และโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งมีความหนาเพียง 100 ถึง 500 นาโนเมตรเท่านั้น และอาจมีชั้นสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบอยู่ 2 หรือ 3 ชั้น

2.5.1  รายละเอียดโครงสร้างของจอภาพโอแอลอีดี

ส่วนประกอบของจอภาพโอแอลอีดีมีทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้ส่วนแรกพื้นผิว (Substrate) เป็นชั้นผิวหน้าจอภาพ อาจทำจากกระจก ฟลอยด์ โลหะ หรือพลาสติกใส โดยการทำจากฟลอยด์หรือพลาสติกใสจะทำให้ได้จอภาพที่มีความยืดหยุ่นสูง ส่วนที่สอง แอโนด (Anode) เป็นขั้วบวก ทำด้วยวัสดุโปร่งใส (ITO : Indium Tinn Oxide) เป็นตัวทำหน้าที่ดึงกระแสอิเล็กตรอน ส่วนที่สามชั้นสารอินทรีย์ (Organic Layer) ทำจากสารประกอบอินทรีย์หรือโพลิเมอร์ของสารอินทรีย์ โดยถูกแบ่งออกเป็น 2 ชั้นย่อยๆ ได้แก่ชั้นตัวนำไฟฟ้าทำจากโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่เป็นสีทำหน้าที่ส่งโฮลของอิเล็คตรอนจากแอโนดและชั้นเปล่งแสงทำจากโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่เป็นสีทำหน้าที่เคลื่อนย้ายอิเล็คตรอนจากแคโทดโดยชั้นนี้เป็นชั้นที่ทำให้เกิดการเปล่งแสง และส่วนสุดท้ายแคโทด (Cathode) เป็นขั้วลบอาจทำด้วยวัสดุโปร่งขึ้นอยู่กับชนิดของโอแอลอีดีเป็นตัวทำหน้าที่ปล่อยกระแสอิเล็คตรอน

ภาพที่ 2-6 ส่วนประกอบจอภาพโอแอลอีดี

2.5.2 หลักการทำงานของกระบวนการอิเล็คโทรลูมิเนเซนส์ (Electroluminescence)

สำหรับสีของแสงที่ปรากฏออกมาจะขึ้นอยู่กับชนิดของโมเลกุลของสารอินทรีย์ในชั้น        ชั้นเปล่งแสง (Emissive Layer) ซึ่งในจอฟูลคัลเลอร์โอแอลอีดีจะมีสารอินทรีย์ทั้งหมด 3 ชนิด    ได้แก่ สารอินทรีย์ที่ให้แสงสีแดง เขียว และน้ำเงิน (RGB) โดยสารทั้ง 3 ชนิดนี้ถูกเคลือบอยู่บนจอโอแอลอีดีเพียงแผ่นเดียวเพื่อให้เกิดสีสันต่างๆ ส่วนความสว่างของแสงที่ปรากฎบนจอภาพจะขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสอิเล็คตรอน หากมีแสงมากก็จะสว่างมากขึ้น ซึ่งปกติโอแอลอีดีจะใช้กระแสไฟฟ้าที่ประมาณ 3 ถึง 10 โวลท์

ซึ่งกระบวนการอิเล็คโทรลูมิเนเซนส์จะเริ่มจากจอโอแอลอีดีได้รับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลจากแคโทดผ่านชั้นสารอินทรีย์ไปยังแอโนดโดยแคโทดจะส่งอิเล็คตรอน        ให้ชั้นเปล่งแสงแอโนดดึงอิเล็คตรอนจากชั้นตัวนำไฟฟ้า (Conductive Layer) ทำให้เกิดโฮลอิเล็คตรอนขึ้นระหว่างชั้นเปล่งแสงและชั้นตัวนำไฟฟ้าจะเกิดปฏิกิริยาอิเล็คตรอน (-) รวมตัวเข้ากับ Hole (+) เนื่องจากอิเลิคตรอนมีระดับพลังงานสูงโฮล จึงต้องลดระดับของพลังงานของอิเล็คตรอนลงด้วยการเปลี่ยนรูปของพลังงานไปเป็นพลังงานแสงแทนทำให้จอภาพโอแอลอีดีเปล่งแสงจากพลังงานแสง

ภาพที่ 2-7 หลักการทำงานของกระบวนการอิเล็คโทรลูมิเนเซนส์

2.5.3  โอแอลอีดีแสงสีขาว (White OLED)

ช่วยประหยัดพลังงานและมีคุณภาพดีกว่า แสงที่ได้จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ทำให้เห็น      สีที่แท้จริงเช่นเดียวกับแสงสว่างตามธรรมชาติ และมีแนวโน้มว่าเมื่อทำให้มีขนาดใหญ่จะสามารถใช้แทนแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้ตามบ้านและตึกต่างๆ ได้ซึ่งจะประหยัดพลังงานมากกว่าการใช้       หลอดไฟธรรมดา

ภาพที่ 2-8 โอแอลอีดีแสงสีขาว

2.6  ยูแอลเอน2003 (ULN2003)

ยูแอลเอน2003 เป็นไอซีไดร์เวอร์แสดงผลทางเอาต์พุต นิยมใช้ในการขับรีเลย์จำนวนมาก   ขับอุปกรณ์เอาต์พุตขนาดไม่เกิน 500 มิลลิแอมป์ เช่นมอเตอร์ รีเลย์ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานควบคุมอัตโนมัติ มีช่องให้สั่งงานจำนวน 7 ช่อง ใช้งานแทนทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตันชนิดเอนพีเอน ข้อดีของไอซีชนิดนี้คือทำให้วงจรมีขนาดเล็กลง มีไดโอดคร่อมที่เอาต์พุตป้องกันกระแสไหลย้อนกลับ

ภาพที่ 2-9 แผนผังภายในของยูแอลเอน2003

2.7 ทรานซิสเตอร์

ทรานซิสเตอร์สร้างมาจากวัสดุประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดพี (P) และชนิดเอน (N) มารวมกันโดยทำให้เกิดรอยต่อระหว่างเนื้อสารนี่สองรอยต่อโดยสามารถจัดทรานซิสเตอร์ได้ 2 ชนิด              คือทรานซิสเตอร์ชนิดเอนพีเอน และทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอนพี รอยต่อจากเนื้อสารทั้ง 3 นี้             มีจุดต่อเป็นขาทรานซิสเตอร์ เพื่อใช้เชื่อมโยงหรือบัดกรีกับอุปกรณ์อื่นดังนั้นทรานซิสเตอร์จึงมี 3 ขา มีชื่อเรียกว่า คอลเลคเตอร์ (สัญลักษณ์ C) อิมิตเตอร์ (สัญลักษณ์ E) และเบส ( สัญลักษณ์ B)      รูปร่างโครงสร้างและสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ดังภาพที่ 2-10

ภาพที่ 2-10 โครงสร้างทรานซิสเตอร์พีเอนพี โครงสร้างทรานซิสเตอร์เอนพีเอน

2.7.1  ทรานซิสเตอร์พีเอนพี ทรานซิสเตอร์เอนพีเอน

การสร้างทรานซิสเตอร์ทั้งชนิดเอนพีเอน และพีเอนพี จะทำการเชื่อมส่วนที่ได้รับการโดปที่แตกต่างกันทั้ง 3 ส่วน ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า การแพร่กระจาย ตัวอย่างเช่น                           การสร้างทรานซิสเตอร์ประเภทเอนพีเอน การบวนการสร้างจะเริ่มจากการแพร่กระจายส่วนที่เป็น               พี-ไทป์ (P-type) ของเบสเข้ากับส่วนที่เป็น เอน-ไทป์ (N-type) ของคอลเลคเตอร์ หลังจากส่วนของเบสที่เป็น พี-ไทป์ เริ่มเข้ารูปก็จะทำการแพร่กระจายส่วนที่เป็น เอน-ไทป์ของอิมิตเตอร์ให้เข้ากับส่วนที่เป็นพี-ไทป์ของเบส ก็จะได้ทรานซิสเตอร์เอนพีเอนที่เสร็จสมบูรณ์

ทรานซิสเตอร์แบบพลังงานต่ำจะบรรจุอยู่ในตัวถังที่เป็นโลหะพลาสติกหรืออีป๊อกซี รูปลักษณะของทรานซิสเตอร์ประเภทพลังงานต่ำทั้ง 4 ชนิด โดยจะมีลวดตัวนำยื่นออกมาจากส่วนล่างของตัวถัง เหตุผลที่ถูกออกแบบในลักษณะนี้เนื่องจากเมื่อใช้ทรานซิสเตอร์ประเภทนี้ในวงจรจะต้องเสียบขาทรานซิสเตอร์ในช่องเสียบบนแผ่นวงจรก่อนที่จะทำการบัดกรี แสดงดังภาพที่ 2-11

ภาพที่ 2-11 ทรานซิสเตอร์แบบพลังงานต่ำ

ทรานซิสเตอร์แบบพลังงานสูงทรานซิสเตอร์ประเภทนี้ออกแบบเพื่อให้สามารถติดตั้งโครงสร้างที่เป็นโลหะ ทั้งนี้เพื่อให้โลหะที่ทรานซิสเตอร์ติดตั้งอยู่ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับทรานซิสเตอร์ประเภทนี้ สำหรับลวดตัวนำที่ต่อยื่นออกมาจะเป็นขาต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์          ถ้าในกรณีที่มี 2 ขา โดยขาที่ยื่นออกมาจะหมายถึง ขาเบส และขาอิมิตเตอร์ ส่วนตัวถังจะทำหน้าที่เป็นขาคอลเลคเตอร์ แสดงดังภาพที่ 2-12

ภาพที่ 2-12 ทรานซิสเตอร์แบบพลังงานสูง

รูปแสดงทรานซิสเตอร์ชนิดเอนพีเอนและชนิดพีเอนพี จากภาพจะเห็นว่าทรานซิสเตอร์นั้นจะประกอบด้วยไดโอดจำนวน 2 ตัว ได้แก่ เบส - คอลเลคเตอร์ไดโอด และเบส-อิมิตเตอร์ไดโอด โดยเมื่อเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดเอนพีเอน ไดโอดทั้งสองจะต่อกันแบบหลังชนหลัง แต่ถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอนพี ไดโอดทั้งสองจะชี้เข้าไปยังขาเบส

ภาพที่ 2-13 ทรานซิสเตอร์ชนิดเอนพีเอน และชนิดพีเอนพี

2.7.2  ทรานซิสเตอร์ทำงานเป็นสวิตซ์

การนำทรานซิสเตอร์ใช้งานเป็นสวิตซ์วงจรของทรานซิสเตอร์จะถูกควบคุมโดยเบส-อิมิตเตอร์ไดโอด (B-E) นั่นคือเมื่อเบส-อิมิตเตอร์ไดโอดได้รับไบอัสตรทรานซิสเตอร์จะอยู่สภาวะเปิด แต่ถ้าเบส-อิมิตเตอร์ไดโอดได้รับไบอัสกลับทรานซิสเตอร์ก็จะอยู่ในสภาวะปิดแสดงดังภาพที่ 2-14

ภาพที่ 2-14 สภาวะเปิดของทรานซิสเตอร์

โดยการป้อนกระแสเบส (IB) ให้กับเบสของทรานซิสเตอร์ เพื่อให้รอยต่อระหว่างคอลเลคเตอร์กับ อิมิตเตอร์นำกระแสได้ และต้องจ่ายกระแสเบสให้ทรานซิสเตอร์นำกระแสจนอิ่มตัวจะเกิดกระแสไหลผ่านรอยต่อคอลเลคเตอร์กับอิมิตเตอร์ เปรียบได้ว่าสวิตซ์ระหว่างจุดคอลเลคเตอร์ และอิมิตเตอร์ทำงานได้แสดงดังภาพที่ 2-15

ภาพที่ 2-15 สภาวะปิดของทรานซิสเตอร์

จากรูปเมื่อหยุดปล่อยกระแสเบสให้กับเบสของทรานซิสเตอร์จะไม่สามารถทำงานเป็นสวิตซ์ได้ กระแสคอลเลคเตอร์จะไม่ไหลผ่านรอยต่อไปสู่อิมิตเตอร์ (IC = 0) ขณะนี้ทรานซิสเตอร์จะอยู่ในสภาวะคัตออฟ เปรียบได้ว่าสวิตซ์ระหว่างจุดคอลเลคเตอร์และอีมิตเตอร์เปิดสวิตซ์ระหว่างจุดคอลเลคเตอร์และอีมิตเตอร์เปิดสวิตซ์ทำงานไม่ได้

2.7.3  ทรานซิสเตอร์ที่ทำงานเป็นตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้

การใช้งานทรานซิสเตอร์นอกจากจะใช้เป็นสวิตซ์เปิดปิดวงจรแล้วความสามารถด้านอื่นของทรานซิสเตอร์ คือ ใช้เป็นตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ โดยมีวงจรสมมูลแสดงดังภาพที่ 2-16 จะเห็นได้ว่าแรงดันไฟฟ้า + 5 โวลท์ ที่เบสอินพุตทำให้เกิดค่าความต้านทานต่ำระหว่างอิมิตเตอร์และคอลเลคเตอร์หรือเรียกว่าการปิดสวิตซ์ และเมื่อให้แรงดันไฟฟ้า 0 โวลท์ จ่ายเข้าที่เบสอินพุต กลับทำให้เกิดค่าความต้านทานสูงระหว่างอิมิตเตอร์และคอลเลคเตอร์หรือการเปิดสวิตซ์การจัดไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ จากที่ทราบแล้วว่าไดโอดชนิดรอยต่อพีเอน เมื่อได้รับไบอัสตรงจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้แต่ถ้าได้รับการไบอัสกลับไดโอดจะแสดงคุณสมบัติต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า สำหรับทรานซิสเตอร์ก็เช่นเดียวกัน จะต้องได้รับการไบอัสที่เหมาะสมจึงจะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานได้ถูกต้อง จะเห็นว่าขาเบสและอิมิตเตอร์ได้รับการไบอัสตรงขณะที่ขาเบสและคอลเลคเตอร์ได้รับการไบอัสกลับ เพราะว่าขาเบสกับขาอิมิตเตอร์เป็นวงจรอินพุต และขาเบสกับคอลเลคเตอร์เป็นวงจรเอาต์พุต

ภาพที่ 2-16 ทรานซิสเตอร์ที่ทำงานเป็นตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้

ภาพที่ 2-17 รูปการณ์ไบอัสทรานซิสเตอร์เอนพีเอนและพีเอนพี

2.7.4  การจัดไบอัสให้แก่ทรานซิสเตอร์ชนิดเอนพีเอน

พิจารณาการทำงานของทรานซิสเตอร์ชนิดเอนพีเอนตามภาพที่ 2-18 เมื่อให้ไบอัสตรงกับรอยต่อบีอี (BE) จะทำให้บริเวณปลอดพาหะที่รอยต่อบีอีแคบลงและที่รอยต่อระหว่างบีซี (BC)       ได้ไบอัสกลับจะทำให้บริเวณปลอดพาหะที่รอยต่อบีซีมีความกว้างมากขึ้นจึงเกิดกระแสจำนวนเล็กน้อยไหลข้ามรอยต่อบีอีจึงเรียกกระแสนี้ว่ากระแสเบส (IB) เป็นผลให้มีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งเคลื่อนที่ในรอยต่อบีอี

ภาพที่ 2-18 รอยต่อทรานซิสเตอร์ชนิดเอนพีเอน

ภาพที่ 2-19 ไบอัสตรงทรานซิสเตอร์ชนิดเอนพีเอน

ภาพที่ 2-20 ไบอัสกลับทรานซิสเตอร์ชนิดเอนพีเอน

ในขณะเดียวกันที่คอลเลคเตอร์บริเวณรอยต่อบีซี จะมีประจุพาหะบวกอยู่จำนวนมากจะพยายามดึงอิเล็กตรอนที่เบสข้ามรอยต่อบีซีทำให้เกิดกระแสคอลเลคเตอร์ (IC) ไหลเป็นจำนวนมาก และไหลออกจากคอลเลคเตอร์มารวมกับกระแสเบส (IB) กระแสทั้งสองจำนวนนี้จะไหลไปสู่           ขาอิมิตเตอร์เป็นกระแสอิมิตเตอร์ (IE) เป็นไปตามสมการ

IE = IB + IC								(2-1)

หรือ IC  = IE + IB

IB = IC + IE

เมื่อ

IE = กระแสอิมิตเตอร์ หน่วย มิลลิแอมป์

IB = กระแสเบส หน่วย มิลลิแอมป์

IC = กระแสคอลเลคเตอร์ หน่วย มิลลิแอมป์

2.7.5  รูปแบบการต่อใช้งานของทรานซิสเตอร์

ถึงแม้ว่าทรานซิสเตอร์จะถูกนำไปใช้งานในวงจรต่างๆ มากมาย แต่วงจรเหล่านั้นก็ยังสามารถที่จะจัดแยกออกเป็นกลุ่มได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 วงจรอิมิตเตอร์ร่วม (C - E : Common - Emitter) สัญญาณอินพุตจะถูกป้อนเข้ามาระหว่างขาเบส และขาอิมิตเตอร์ ในขณะที่สัญญาณเอาต์พุตจะปรากฏระหว่าง              ขาคอลเลคเตอร์และขาอิมิตเตอร์ จากการจัดรูปแบบของวงจรในลักษณะนี้ จะเห็นว่าสัญญาณอินพุตจะเป็นตัวควบคุมกระแสเบสของทรานซิสเตอร์ซึ่งก็จะเป็นการควบคุมกระแสคอลเลคเตอร์ซึ่งเป็นเอาต์พุตของวงจรด้วย ส่วนขาอิมิตเตอร์จะขาร่วม (Common)

ภาพที่ 2-21 วงจรอิมิตเตอร์ร่วม

รูปแบบที่ 2 วงจรเบสร่วม (C – B : Common - Base) สัญญาณอินพุตจะถูกป้อนเข้าระหว่างขาอิมิตเตอร์และขาเบส โดยสัญญาณเอาต์พุตจะไปปรากฏคร่อมอยู่ระหว่างขาคอลเลคเตอร์และขาเบส ส่วนขาเบสของวงจรรูปแบบนี้จะใช้เป็นขาร่วมให้กับทั้งอินพุตและเอาต์พุต

ภาพที่ 2-22 วงจรเบสร่วม

รูปแบบที่ 3 วงจรคอลเลคเตอร์ร่วม (C - C : Common - Collector) โดยสัญญาณอินพุตจะถูกป้อนเข้ามาระหว่างขาเบส และขาคอลเลคเตอร์ส่วนสัญญาณเอาต์พุตที่ได้จะไปปรากฏคร่อมขาอิมิตเตอร์ และขาคอลเลคเตอร์โดยจะใช้ขาคอลเลคเตอร์เป็นขาร่วมของทั้งอินพุตและเอาต์พุต

ภาพที่ 2-23 วงจรคอลเลคเตอร์ร่วม

2.8  ไดโอด

ไดโอดเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำพีเอน (P - N) สามารถควบคุมให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียว ไดโอดประกอบด้วยขั้ว 2 ขั้ว คือ แอโนด (A : Anode)         ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิดพี และ แคโทด (K : Cathode) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิดเอน                ดังภาพที่ 2-24

ภาพที่ 2-24 สัญลักษณ์ไดโอด และโครงสร้างไดโอด

2.8.1  การไบอัสไดโอด

ไดโอดในทางอุดมคติ (Ideal Diode) ไดโอดในอุดมคติมีลักษณะเหมือนสวิตช์ที่สามารถนำกระแสไหลผ่านได้ในทิศทางเดียว จากภาพที่ 2-25 ถ้าต่อขั้วแบตเตอรีให้เป็นแบบไบอัสตรงไดโอดจะเปรียบเป็นเสมือนกับสวิตช์ที่ปิด (Close Switch) หรือไดโอดลัดวงจร (Short Circuit) ID ไหลผ่านไดโอดได้ แต่ถ้าต่อขั้วแบตเตอรีแบบไบอัสกลับ ไดโอดจะเปรียบเป็นเสมือนสวิทช์เปิด (Open Switch) หรือเปิดวงจร (Open Circuit) ทำให้ ID เท่ากับศูนย์

ไดโอดในทางปฏิบัติ (Practical Diode) ไดโอดในทางปฏิบัติมีการแพร่กระจายของพาหะส่วนน้อยที่บริเวณรอยต่ออยู่จำนวนหนึ่ง ดังนั้น ถ้าต่อไบอัสตรงให้กับไดโอดในทางปฏิบัติก็จะเกิดแรงดันเสมือน ซึ่งเจอร์เมเนียม >= 0.3 โวลท์, ซิลิกอน >= 0.7 โวลท์ ซึ่งต้านแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเพื่อการไบอัสตรง แสดงดังภาพที่ 2-26

ภาพที่ 2-25 การไบอัสไดโอดในทางอุดมคติ

ภาพที่ 2-26 การไบอัสไดโอดในทางปฏิบัติ

ขนาดแรงดันเสมือนเป็นตัวบอกจุดทำงาน ดังนั้นจึงเรียกแรงดันเสมือนอีกอย่างว่าแรงดันในการเปิด (VT  : Turn-on Voltage) กรณีไบอัสกลับจะเห็นว่าบริเวณการพร่อง (Depletion Region) ขยายกว้างขึ้นแต่ก็ยังมีพาหะข้างน้อยแพร่กระจายที่รอยต่ออยู่จำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังมีกระแสรั่วไหลอยู่จำนวนหนึ่ง เรียกว่ากระแสรั่วไหล (Leakage Current) เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นเรื่อยๆ กระแสรั่วไหลจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดทีไดโอดนำกระแสเพิ่มขึ้นมาก ระดับกระแสที่จุดนี้เรียกว่า กระแสอิ่มตัวย้อนกลับ (IS : Reverse Saturation Current) แรงดันไฟฟ้าที่จุดนี้เรียกว่าแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) และถ้าแรงดันไบอัสกลับสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดที่ไดโอดทนได้ เราเรียกว่าแรงดันพังทลายซีเนอร์ (VZ : Zener Breakdown Voltage) ถ้าแรงดันไบอัสกลับสูงกว่าแรงดันพังทลายซีเนอร์ จะเกิดความร้อนอย่างมากที่รอยต่อของไดโอดส่งผลให้ไดโอดเสียหายหรือพังได้ แรงดันไฟฟ้าที่จุดนี้เราเรียกว่าแรงดันพังทลายอวาแลนซ์ (Avalance Breakdown Voltage) ดังนั้นการนำไดโอดไปใช้งานจึงใช้กับการไบอัสตรงเท่านั้น

2.8.2  ผลกระทบของอุณหภูมิ (Temperature Effects)

จากการทดลองพบว่าไอเอสของซิลิกอนจะมีค่าเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ทุกๆครั้งที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียสขณะที่ เจอร์เมเนียมมีค่าไอเอสเป็น 1 หรือ 2 ไมโครแอมป์ที่ 25 องศาเซลเซียส แต่ที่ 100 องศาเซลเซียสจะมีค่าไอเอสเพิ่มขึ้นเป็น 100 ไมโครแอมป์ ระดับกระแสไฟฟ้าขนาดนี้จะเป็นปัญหาต่อการเปิดวงจรเรื่องจากได้รับการไบอัสกลับเพราะแทนที่ ID จะมีค่าใกล้เคียงศูนย์แต่กลับนำกระแสได้จำนวนหนึ่งตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

ภาพที่ 2-27 ผลกระทบจากอุณหภูมิของไดโอด

2.8.3  ไดโอดวาแรกเตอร์หรือวาริแคป (Varactor or Varicap Diode)

ไดโอดวาแรกเตอร์หรือวาริแคปเป็นไดโอดที่มีลักษณะพิเศษ คือ สามารถปรับค่า               คาปาซิแตนซ์เชื่อมต่อ (CT) ได้โดยการปรับค่าแรงดันไบอัสกลับ ไดโอดประเภทนี้มีโครงสร้างเหมือนกับไดโอดทั่วไปขณะแรงดันไบอัสกลับ (VR : Reverse Bias Voltage) มีค่าต่ำบริเวณการพร่องจะแคบลงทำให้ค่าคาปาซิแตนซ์เชื่อมต่อตรงรอบต่อมีค่าสูง แต่ในทางตรงข้ามถ้าเราปรับแรงดันไบอัสกลับให้สูงขึ้นบริเวณการพร่องจะขยายกว้างขึ้นทำให้าคาปาซิแตนซ์เชื่อมต่อมีค่าต่ำ จากลักษณะดังกล่าวจึงนำ  วาริแคปไปใช้ในวงจรปรับความถี่ เช่น วงจรจูนความถี่อัตโนมัติ (AFT : Automatic Fine Tunning) และวงจรกรองความถี่ซึ่งปรับช่วงความถี่ได้ตามต้องการ (Variable Bandpass Filter) เป็นต้น

2.9 การจัดเก็บข้อมูลหน่วยความจำแบบอนุกรมบนบัสไอทูซี

AT24C256 ที่ให้ 32 กิกกะไบท์ของอนุกรม หน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียวที่ลบได้ด้วยระบบไฟฟ้าที่ลบข้อมูลได้หรืออีอีพร็อม (EEPROM : Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) ที่จัดระเบียบที่ 256 กิกกะบิต คำละ 8 บิต อีอีพร็อมสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างถาวรเว้นแต่จะลบหรือเขียนและจะไม่สูญเสียข้อมูลเมื่อปิดเครื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์บางตัวมีที่เก็บข้อมูลจำกัดเช่น อะดุยโนมีพื้นที่ข้อมูลเพียง 512 ไบท์ เมื่อเปรียบเทียบกับ AT24C256 มี 256 กิกกะไบท์ อีอีพร็อมจะเหมาะมากสำหรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กหรือขยายการจัดเก็บข้อมูลสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ของคุณ 24C256 ได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานในแอพพลิเคชั่นการจัดเก็บขนาดเล็กที่ใช้พลังงานต่ำและการทำงานแรงดันไฟฟ้าต่ำขับเคลื่อนด้วยการใช้บัสสื่อสารแบบอนุกรมไอทูซีเพื่อช่วยให้คุณเก็บข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้น

2.9.1  คู่มือการเดินสายสำหรับโมดูล

แผนภาพด้านบนพิน A0, A1, A2 เชื่อมต่อกับกราวด์พินเหล่านี้สามารถปรับแต่งที่อยู่บัสไอทูซี (I2C) ของอุปกรณ์ด้านล่างแผ่นข้อมูลที่เราตรวจสอบว่ามันเกิดขึ้นที่อยู่ไบท์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่แผ่นข้อมูลด้านล่างมี 4 บิตสำคัญสำหรับรหัสควบคุมในขณะที่บิต A0, A1 และ A2 สามารถปรับแต่งได้บิต R/W ที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุดใช้เพื่อเลือกการดำเนินการอ่าน/เขียน ซึ่งเชื่อมต่อกับ GND PIN A0, A1, A2 และไฟล์ชิปซีเลคบิต (Chip Select Bits) คือ 0 ดูที่อยู่ของอุปกรณ์ด้านล่าง และจะได้รับค่า 0x50 ในการทำการเขียน/อ่าน 24C256 คุณต้องส่งนอกเหนือจากการควบคุมไบท์ซึ่งระบุที่อยู่อุปกรณ์ในไอทูซีบัส 2 ไบท์ที่ระบุหน่วยความจำที่อยู่ที่เราต้องการ

ภาพที่ 2-28 การต่อวงจรใช้งาน 24C256

ภาพที่ 2-29 พิน 24C256 อีอีพรอม

2.9.2  แผนผังไดอะแกรม / คู่มือการเดินสายไฟสำหรับอีอีพร็อมเดี่ยวและหลาย

ไลบารี่ช่วยให้สามารถส่งค่าจำนวนเต็มดังนั้นสามารถทำการดำเนินการแบบบิต (Bitwise operators) ไปยังอุปกรณ์ตัวแปรจำนวนเต็มเป็นสองไบท์มีฟังก์ชันที่ทำให้การดำเนินการนี้ง่ายขึ้น     ค่าไบท์บน (High Byte) และไบท์ล่าง (Low Byte) รหัสต่อไปนี้อนุญาตให้คุณเขียนหน่วยความจำ 32000 ไบท์

ภาพที่ 2-30 แผนผังไดอะแกรม